BULANIK MANTIK PROJE RAPORU

Proje Adı: Otonom Çamaşır Makinesi Program ve Deterjan Belirleme Sistemi

İsim Soyisim: Mahmut  Ercan

Numarası: 22430070018

1. GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

a. Gerçek Dünya Problemi

Geleneksel çamaşır makineleri, yıkama programlarını yalnızca ağırlık sensörlerine veya kullanıcının manuel seçimlerine dayanarak belirler. Ancak çamaşırların kirlilik durumu ve kumaş türlerinin hassasiyeti; ideal su sıcaklığı, yıkama süresi, sıkma devri ve deterjan miktarını doğrudan etkileyen dinamik faktörlerdir. Kullanıcıların göz kararı deterjan eklemesi veya yanlış program seçmesi; enerji israfına, kıyafetlerin yıpranmasına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır.

b. Giriş ve Çıkış Değişkenleri

Sistemimiz, proje kriterlerine uygun olarak 3 Giriş ve 3 Çıkış değişkeninden oluşmaktadır:

- Giriş 1: Kirlilik Derecesi (%) -> [0 - 100] aralığında ölçülür.

- Giriş 2: Kumaş Hassasiyeti (%) -> [0 - 100] aralığında (Kotlardan İpeklilere doğru) ölçülür.

- Giriş 3: Çamaşır Ağırlığı (kg) -> [0 - 10] kg aralığında yük miktarını belirtir.

- Çıkış 1: Yıkama Süresi (dakika) -> [15 - 120] dakika aralığındadır.

- Çıkış 2: Sıkma Devri (rpm) -> [400 - 1400] devir/dakika aralığındadır.

- Çıkış 3: Deterjan Miktarı (ml) -> [30 - 150] mililitre aralığındadır.

c. Bulanık Mantığın Uygunluk Gerekçesi

Bir çamaşırın "Çok Kirli" veya "Az Kirli" olması, ya da bir kumaşın "Hassas" olması kesin matematiksel sınırlarla (0 veya 1) ayrılamaz. Klasik mantık (Boolean) bu tarz ara değerleri ve belirsizlikleri modellemekte yetersiz kalır. İnsan mantığına yakın olan, esnek ve dilsel ifadelerle (Az, Orta, Çok) çalışmaya izin veren Bulanık Mantık (Fuzzy Logic), bu belirsizliği ve gri alanları yönetmek için en uygun metodolojidir.

2. SİSTEM TASARIMI VE DİLSEL TANIMLAMALAR

Projede her bir değişken için en az 3 dilsel tanımlama (Terim) yapılmış ve üyelik fonksiyonları tasarlanmıştır.

a. Giriş Değişkenleri ve Üyelik Fonksiyonları

1. Kirlilik: Az [0, 0, 50], Orta [20, 50, 80], Çok [50, 100, 100] (Üçgen fonksiyonlar).

2. Hassasiyet: Düşük [0, 0, 50], Orta [20, 50, 80], Yüksek [50, 100, 100].

3. Ağırlık: Hafif [0, 0, 4], Normal [2, 5, 8], Ağır [6, 10, 10].

b. Çıkış Değişkenleri ve Üyelik Fonksiyonları

1. Yıkama Süresi: Kısa [15, 15, 60], Normal [40, 70, 100], Uzun [80, 120, 120].

2. Sıkma Devri: Düşük [400, 400, 800], Standart [600, 900, 1200], Yüksek [1000, 1400, 1400].

3. Deterjan Miktarı: Az [30, 30, 70], Orta [50, 90, 120], Çok [100, 150, 150].

c. Kural Tabanı (Rule Base)

Sistemde kurgulanan 15 adet aktif IF-THEN kural yapısı aşağıdadır:

1. EĞER Kirlilik Az VE Hassasiyet Yüksek VE Ağırlık Hafif İSE Süre Kısa, Devir Düşük, Deterjan Az.

2. EĞER Kirlilik Az VE Hassasiyet Orta VE Ağırlık Normal İSE Süre Kısa, Devir Standart, Deterjan Az.

3. EĞER Kirlilik Orta VE Hassasiyet Orta VE Ağırlık Normal İSE Süre Normal, Devir Standart, Deterjan Orta.

4. EĞER Kirlilik Çok VE Hassasiyet Düşük VE Ağırlık Ağır İSE Süre Uzun, Devir Yüksek, Deterjan Çok.

5. EĞER Kirlilik Çok VE Hassasiyet Yüksek VE Ağırlık Hafif İSE Süre Normal, Devir Düşük, Deterjan Orta.

6. EĞER Kirlilik Orta VE Hassasiyet Yüksek VE Ağırlık Ağır İSE Süre Normal, Devir Düşük, Deterjan Orta.

7. EĞER Kirlilik Az VE Hassasiyet Düşük VE Ağırlık Ağır İSE Süre Kısa, Devir Yüksek, Deterjan Orta.

8. EĞER Kirlilik Çok VE Hassasiyet Orta VE Ağırlık Normal İSE Süre Uzun, Devir Standart, Deterjan Çok.

9. EĞER Kirlilik Orta VE Hassasiyet Düşük VE Ağırlık Hafif İSE Süre Kısa, Devir Yüksek, Deterjan Az.

10. EĞER Kirlilik Çok VE Hassasiyet Düşük VE Ağırlık Normal İSE Süre Uzun, Devir Yüksek, Deterjan Çok.

11. EĞER Kirlilik Az VE Hassasiyet Orta VE Ağırlık Hafif İSE Süre Kısa, Devir Standart, Deterjan Az.

12. EĞER Kirlilik Orta VE Hassasiyet Orta VE Ağırlık Hafif İSE Süre Normal, Devir Standart, Deterjan Az.

13. EĞER Kirlilik Orta VE Hassasiyet Yüksek VE Ağırlık Normal İSE Süre Normal, Devir Düşük, Deterjan Orta.

14. EĞER Kirlilik Çok VE Hassasiyet Yüksek VE Ağırlık Ağır İSE Süre Uzun, Devir Düşük, Deterjan Çok.

15. EĞER Kirlilik Az VE Hassasiyet Düşük VE Ağırlık Hafif İSE Süre Kısa, Devir Yüksek, Deterjan Az.

d. Çıkarım Motoru ve Durulaştırma (Defuzzification)

Sistemde çıkarım mekanizması olarak Mamdani (fmin-fmax) yöntemi kullanılmıştır. Kuralların kesişimlerinden (AND) minimum aktivasyon derecesi elde edilir, ardından kurallar maksimum (fmax) ile birleştirilir. Son aşamada net bir sayısal çıktı üretmek amacıyla Ağırlık Merkezi (Centroid / COG) yöntemi uygulanmıştır.

3. UYGULAMA VE ARAYÜZ DETAYLARI

Proje, Python ekosistemindeki modern kütüphaneler kullanılarak web arayüzüne dönüştürülmüştür:

- Scikit-Fuzzy ve NumPy: Bulanıklaştırma, üyelik hesapları ve durulaştırma işlemlerini yürütür.

- Matplotlib: Üyelik fonksiyonlarını ve centroid alanlarını grafiksel olarak çizer.

- Streamlit: Kullanıcının tarayıcı üzerinden slider (kaydırıcı) mekanizması ile anlık veri girişi yapmasını sağlar. Kod arkada anlık çalışarak çıktıları "Hesapla" tuşuna gerek kalmadan gerçek zamanlı (real-time) günceller.

4. TEST SONUÇLARI VE ANALİZ

Sistem üzerinde yapılan farklı senaryo testleri ve doğrulamaları aşağıda sunulmuştur:

- Senaryo 1 (Hassas ve Az Kirli Çamaşır): Kirlilik: %15, Hassasiyet: %85, Ağırlık: 2 kg girildiğinde; sistem kumaşın yıpranmaması için Sıkma Devrini düşürmüş, süreyi kısa tutmuş ve az deterjan vermiştir.

- Senaryo 2 (Çok Kirli İş Kıyafetleri): Kirlilik: %90, Hassasiyet: %10, Ağırlık: 8.5 kg girildiğinde; kural tabanı tetiklenerek yıkama süresini maksimuma yaklaştırmış, sıkma devrini yükseltmiş ve maksimum deterjanı önermiştir.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

a. Sistemin Güçlü Yönleri

- Endüstriyel sensör gürültülerine ve belirsiz insan tanımlamalarına karşı yüksek kararlılık gösterir.

- Su, elektrik ve kimyasal deterjan sarfiyatını optimize ederek yeşil teknolojiye katkı sunar.

b. Zayıf Yönleri ve Güncel Yaklaşımlar

- Kısıt: Kural tabanı uzman bilgisi ile statik (sabit) olarak yazılmıştır. Çamaşır alışkanlıkları değiştikçe kuralların elle güncellenmesi gerekir.

- Kıyaslama: Güncel akademik çalışmalarda bu kurallar sabit yazılmak yerine, veri kümelerinden öğrenen ANFIS (Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemleri) veya Genetik Algoritmalar kullanılarak otomatik optimize edilmektedir.

KAYNAKÇA

1. Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy Sets". Information and Control, 8(3), 338-353.

2. Ross, T. J. (2010). Fuzzy Logic with Engineering Applications. John Wiley & Sons.

3. Scikit-Fuzzy Documentation: https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/

https://github.com/ercmahmut11/Bulanik-Mantik-Donem-Projesi